Bu sistem için tek bir veri tabanı yeterli olmaz. Çünkü sizin yapı şu tür verileri aynı anda yönetecek:

- Mühendislik ve teknik veri: EBOM, MBOM, BOP, revizyon, ECR/ECO

- Kurumsal işlem verisi: ERP üretim emri, stok, satın alma, maliyet

- Saha gerçekleşme verisi: MES operasyon kayıtları, duruş, fire, rework

- Makine/zaman serisi verisi: çevrim, alarm, sıcaklık, basınç, enerji, hız

- Kalite verisi: ölçüm sonuçları, testler, uygunsuzluklar

- Raporlama verisi: OEE, KPI, dashboard, Pareto analizleri

- Doküman verisi: teknik resim, talimat, test formu, kalite planı

- Agent / yapay zekâ verisi: görevler, karar kayıtları, öneriler, öğrenilmiş dersler

Bu nedenle önerim şu:

Ana sistem için ilişkisel veritabanı, makine verisi için time-series veritabanı, dokümanlar için object/document storage, raporlama için analitik veri ambarı, hızlı erişim için cache, sistemler arası olay akışı için event streaming kurulmalı.

1. Önerilen Veri Tabanı Mimarisi

Genel yapı

PLM/PDM / AR-GE

↓

Engineering Core DB

↓

ERP/FERP Core DB

↓

MES Operational DB

↓

Time-Series DB + Quality DB + Traceability DB

↓

Data Warehouse / BI

↓

AI / Agent Knowledge Base

Pratikte bunu ilk aşamada çok parçalı başlatmak zorunda değilsiniz. MVP için tek güçlü ilişkisel veritabanı ile başlanabilir; ancak sistem büyüdükçe veri türlerine göre ayrıştırmak gerekir.

2. Kurmanız Gereken Ana Veri Tabanları

2.1. Engineering Master Data Database

Bu veritabanı AR-GE, EBOM, teknik veri, revizyon ve mühendislik değişikliklerini yönetir.

Amaç

Ürünün teknik doğruluğunu ve mühendislik geçmişini yönetmek.

İçereceği ana veriler

- Ürün kartları

- Parça kartları

- Teknik resim bilgileri

- 3D model referansları

- EBOM

- Revizyonlar

- ECR / ECO kayıtları

- Tasarım girdileri

- Tasarım doğrulama kayıtları

- DFM/DFA kayıtları

- Tasarım risk analizleri

- Teknik doküman bağlantıları

- Reuse/parça tekrar kullanım bilgileri

Önerilen teknoloji

PostgreSQL veya MS SQL Server

Bu katman kesinlikle ilişkisel olmalı. Çünkü EBOM, revizyon, parça ilişkileri ve onay akışları güçlü veri bütünlüğü ister.

Örnek ana tablolar

products

parts

part_revisions

engineering_documents

ebom_headers

ebom_items

design_requests

design_requirements

design_risk_analysis

design_verification_records

ecr_requests

eco_orders

part_reuse_links

2.2. Manufacturing Master Data Database

Bu veritabanı MBOM, BOP, operasyon, iş merkezi ve üretim proses verilerini yönetir.

Amaç

Tasarım verisini üretilebilir yapıya dönüştürmek.

İçereceği veriler

- MBOM

- MBOM kalemleri

- EBOM–MBOM eşleştirme matrisi

- BOP / rota

- Operasyonlar

- İş merkezleri

- Makine/hücre/hat bilgileri

- Standart süreler

- Setup süreleri

- Operasyon bazlı malzeme tüketimi

- Operasyon bazlı kalite kontrol noktaları

- Aparat/fikstür/takım bilgileri

Önerilen teknoloji

PostgreSQL veya MS SQL Server

İlk aşamada Engineering DB ile aynı veritabanı içinde farklı şema olarak tutulabilir:

engineering.

manufacturing.

Örnek tablolar

mbom_headers

mbom_items

ebom_mbom_mapping

bop_headers

operations

operation_sequences

work_centers

machines

operation_materials

operation_quality_points

tools_fixtures

standard_times

2.3. ERP Integration Database

Bu katman ERP/FERP ile sizin sisteminiz arasındaki entegrasyon kayıtlarını tutar.

Amaç

ERP’den gelen ve ERP’ye dönen veriyi izlenebilir yönetmek.

İçereceği veriler

- ERP üretim emirleri

- ERP ürün kartı eşleştirmeleri

- ERP stok hareketleri

- ERP malzeme kartı eşleştirmeleri

- ERP rota / operasyon eşleştirmeleri

- ERP’ye gönderilen üretim gerçekleşmeleri

- Entegrasyon logları

- Hatalı entegrasyon kayıtları

- Retry/tekrar gönderim kayıtları

Önerilen teknoloji

PostgreSQL / MS SQL Server

ERP ile gerçek zamanlı entegrasyon varsa ayrıca event queue gerekir.

Örnek tablolar

erp_items

erp_production_orders

erp_material_transactions

erp_work_centers

erp_bom_sync_logs

erp_mes_feedback_logs

integration_errors

integration_retry_queue

2.4. MES Operational Database

Bu sistemin üretim sahasındaki ana veritabanıdır.

Amaç

Üretim emirlerinin sahada nasıl yürütüldüğünü kayıt altına almak.

İçereceği veriler

- MES üretim emri kopyası

- Operasyon başlat/durdur/tamamla kayıtları

- Operatör kayıtları

- Vardiya kayıtları

- İş merkezi bazlı çalışma kayıtları

- Sağlam üretim miktarı

- Fire miktarı

- Rework miktarı

- Duruş kayıtları

- Duruş nedenleri

- Fire nedenleri

- Rework nedenleri

- Operasyon bazlı malzeme tüketimi

- Operasyon bazlı kalite sonucu

- Üretim emri kapanış kayıtları

Önerilen teknoloji

PostgreSQL veya MS SQL Server

MES operasyon verisi transaction yoğunluğu yüksek olduğu için ilişkisel veritabanı güçlü olmalıdır.

Örnek tablolar

mes_production_orders

mes_operation_logs

mes_operation_status_history

operator_sessions

shift_calendar

production_quantities

downtime_records

downtime_reason_codes

scrap_records

scrap_reason_codes

rework_records

rework_reason_codes

mes_material_consumptions

mes_order_closure

3. Makine ve IoT Verisi İçin Ayrı Veritabanı

3.1. Time-Series Database

Makine verisi klasik ilişkisel veritabanına doğrudan yazılırsa zamanla performans problemi oluşur. Çünkü makineden saniyelik, milisaniyelik veya çevrim bazlı çok fazla veri gelebilir.

Amaç

Zaman bazlı makine ve proses verilerini yüksek performansla saklamak.

İçereceği veriler

- Makine çalışıyor/duruyor bilgisi

- Çevrim sayısı

- Çevrim süresi

- Makine hızı

- Alarm kayıtları

- Enerji tüketimi

- Sıcaklık

- Basınç

- Akım

- Tork

- Titreşim

- Proses parametreleri

Önerilen teknoloji

TimescaleDB

InfluxDB

ClickHouse

Eğer PostgreSQL kullanacaksanız TimescaleDB iyi bir tercih olur. Çünkü PostgreSQL ekosisteminden kopmadan time-series yönetebilirsiniz.

Örnek ölçüm yapısı

machine_id

timestamp

signal_name

signal_value

unit

production_order_id

operation_id

work_center_id

Örnek tablolar

machine_signals

machine_status_events

machine_alarms

cycle_events

energy_consumption

process_parameters

4. Kalite Veritabanı

Kalite verileri MES içinde tutulabilir; ancak sistem büyüdüğünde kalite için ayrı bir şema veya ayrı veritabanı daha doğru olur.

4.1. Quality Management Database

Amaç

Operasyon bazlı kalite kontrollerini, ölçüm sonuçlarını, uygunsuzlukları ve test kayıtlarını yönetmek.

İçereceği veriler

- Kalite kontrol planları

- Kritik karakteristikler

- Ölçüm sonuçları

- İlk parça onayı

- Ara kontrol

- Final kontrol

- Test sonuçları

- Uygunsuzluk kayıtları

- Rework/hurda kararları

- Kalite blokaj kayıtları

- Ölçüm ekipmanı bilgisi

- Kalibrasyon bilgisi

Önerilen teknoloji

PostgreSQL / MS SQL Server

Örnek tablolar

quality_plans

quality_characteristics

inspection_orders

inspection_results

first_article_inspections

final_inspections

nonconformance_records

quality_hold_records

measurement_devices

calibration_records

5. İzlenebilirlik Veritabanı

5.1. Traceability Database

Lot/seri izlenebilirliği çok kritikse ayrı bir izlenebilirlik veritabanı veya ayrı şema kurulmalıdır.

Amaç

Hangi malzemenin hangi üründe, hangi operasyonda, hangi makinede, hangi operatörle kullanıldığını takip etmek.

İçereceği veriler

- Malzeme lotları

- Ürün seri numaraları

- Operasyon bazlı lot tüketimi

- Geriye doğru izlenebilirlik

- İleriye doğru izlenebilirlik

- Barkod/RFID hareketleri

- Tedarikçi lot bilgileri

- Müşteri sevkiyat bağlantısı

Önerilen teknoloji

PostgreSQL

Graph Database opsiyonel: Neo4j

Eğer izlenebilirlik karmaşıksa, yani “bu lot hangi ürünlere gitti, o ürünler hangi müşterilere sevk edildi, hangi operasyonlardan geçti?” gibi çok ilişkili sorgular yoğun kullanılacaksa graph database faydalı olabilir.

Ancak ilk aşamada PostgreSQL yeterlidir.

Örnek tablolar

material_lots

serial_numbers

lot_consumption_records

barcode_scan_events

rfid_events

supplier_lot_links

customer_shipment_links

traceability_links

6. Doküman ve Dosya Depolama

6.1. Document / Object Storage

Teknik resim, 3D model, kalite formu, test raporu, talimat, fotoğraf ve video gibi dosyaları ilişkisel veritabanına koymanızı önermem.

Bunun yerine dosyaları object storage’da saklayıp veritabanında sadece bağlantı ve metadata tutmalısınız.

Saklanacak dosyalar

- Teknik resimler

- 3D CAD dosyaları

- Montaj talimatları

- Operasyon talimatları

- Kalite talimatları

- Test raporları

- Ölçüm raporları

- Fotoğraflar

- Video kayıtları

- Agent artifact’ları

- PDF/Word dokümanları

Önerilen teknoloji

MinIO

Azure Blob Storage

AWS S3

Google Cloud Storage

On-premise file server + metadata DB

Metadata tabloları

documents

document_versions

document_links

document_access_logs

artifact_files

7. Raporlama ve Analitik Veritabanı

7.1. Data Warehouse / BI Database

Canlı operasyonel veritabanları üzerine doğrudan ağır rapor çalıştırmak doğru değildir. OEE trendleri, aylık maliyet sapmaları, fire analizleri, duruş Pareto ve kalite maliyetleri için ayrı analitik katman öneririm.

Amaç

KPI, OEE, maliyet, kapasite ve kalite analizlerini hızlı yapmak.

İçereceği veriler

- Günlük üretim özetleri

- Vardiya bazlı OEE

- Makine bazlı OEE

- Ürün bazlı fire

- Operasyon bazlı rework

- Duruş Pareto

- Kalite maliyeti

- Duruş maliyeti

- Fiili/standart süre sapmaları

- Plan-gerçekleşen farkları

Önerilen teknoloji

PostgreSQL reporting schema

ClickHouse

Microsoft SQL Server Analysis Services

Power BI semantic model

BigQuery

Snowflake

MVP için PostgreSQL içinde analytics şeması yeterli olur. Büyüyünce ClickHouse veya veri ambarı düşünülebilir.

Örnek tablolar

fact_production

fact_oee

fact_downtime

fact_scrap

fact_rework

fact_quality

fact_material_consumption

fact_cost_variance

dim_product

dim_part

dim_work_center

dim_machine

dim_operator

dim_shift

dim_date

8. Cache Veritabanı

8.1. Redis Cache

MES ekranları hızlı çalışmalıdır. Operatör terminalinde bekleme olmamalıdır. Sık okunan veriler için cache kullanılabilir.

Amaç

Sık kullanılan verileri hızlı göstermek.

Cache’e alınabilecek veriler

- Aktif üretim emirleri

- İş merkezi durumları

- Makine anlık durumu

- Operatör oturumu

- Aktif vardiya

- Güncel OEE anlık değeri

- Alarm durumu

- Dashboard özetleri

Önerilen teknoloji

Redis

9. Event Streaming / Message Broker

9.1. Event Database Değil, Event Altyapısı

ERP, MES, makine, kalite ve bakım sistemleri arasında olay bazlı iletişim olmalıdır.

Amaç

Sistemler arası olayları güvenli ve izlenebilir taşımak.

Örnek olaylar

ProductionOrderCreated

ProductionOrderReleased

OperationStarted

OperationStopped

DowntimeStarted

DowntimeEnded

ScrapRecorded

QualityCheckFailed

OperationCompleted

MaterialConsumed

MachineAlarmRaised

ECOApproved

RevisionReleased

Önerilen teknoloji

Kafka

RabbitMQ

NATS

Azure Service Bus

Google Pub/Sub

MVP için RabbitMQ veya PostgreSQL tabanlı queue yeterli olabilir. Büyük ölçekte Kafka tercih edilebilir.

Event log tabloları

event_outbox

event_inbox

event_processing_log

event_errors

10. Agent / AI Knowledge Base

Sizin sistemi Antigravity veya agent yapısına dönüştürmek istediğiniz için ayrıca agent bilgi katmanı düşünebilirsiniz.

10.1. Agent Memory / Knowledge Database

Amaç

Agent’ların proje bağlamını, karar kayıtlarını, süreç bilgilerini ve öğrenilmiş dersleri kullanabilmesini sağlamak.

İçereceği veriler

- Agent görev kayıtları

- Agent karar kayıtları

- Süreç dokümanları

- Öğrenilmiş dersler

- ECR/ECO geçmişi

- Tasarım problem kayıtları

- Üretim iyileştirme önerileri

- Kalite kök neden analizleri

- Kullanıcı geri bildirimleri

- Vektör arama için doküman gömüleri

Önerilen teknoloji

PostgreSQL + pgvector

Qdrant

Weaviate

Pinecone

Elasticsearch / OpenSearch

MVP için:

PostgreSQL + pgvector

yeterli olur.

Örnek tablolar

agent_tasks

agent_decisions

agent_artifacts

lessons_learned

engineering_knowledge_base

document_embeddings

improvement_suggestions

root_cause_analysis_records

11. Search / Full-Text Arama Veritabanı

11.1. Search Index

Teknik doküman, parça, talimat, kalite uygunsuzluğu ve ECR/ECO içinde hızlı arama için search katmanı faydalı olur.

Amaç

Kullanıcıların metin bazlı hızlı arama yapması.

Önerilen teknoloji

Elasticsearch

OpenSearch

PostgreSQL full-text search

MVP için PostgreSQL full-text search yeterli olabilir.

12. Önerilen Şema Yapısı

Eğer ilk aşamada tek PostgreSQL ile başlamak isterseniz şu şema yapısını öneririm:

engineering

manufacturing

erp_integration

mes

quality

maintenance

traceability

analytics

documents

agents

audit

security

Örnek

engineering.products

engineering.parts

engineering.ebom_headers

engineering.ebom_items

manufacturing.mbom_headers

manufacturing.mbom_items

manufacturing.bop_headers

manufacturing.operations

erp_integration.production_orders

erp_integration.sync_logs

mes.operation_logs

mes.downtime_records

mes.scrap_records

quality.inspection_results

quality.nonconformance_records

traceability.material_lots

traceability.serial_numbers

analytics.fact_oee

analytics.fact_downtime

agents.agent_tasks

agents.lessons_learned

Bu yaklaşım başlangıç için sade, yönetilebilir ve genişletilebilir olur.

13. MVP İçin Minimum Veri Tabanı Önerisi

Eğer hemen geliştirmeye başlayacaksanız minimum şu yapıyla başlayın:

Minimum kurulum

1. PostgreSQL

2. Redis

3. MinIO

PostgreSQL içinde

engineering schema

manufacturing schema

erp_integration schema

mes schema

quality schema

traceability schema

analytics schema

agents schema

audit schema

Redis

Anlık iş merkezi durumu

Aktif üretim emirleri

Operatör oturumları

Dashboard hızlı verileri

MinIO

Teknik resimler

Talimatlar

Test raporları

Agent artifact dosyaları

Bu MVP için yeterlidir.

14. Orta Seviye Üretim Sistemi İçin Öneri

Sistem büyümeye başladığında şu mimariye geçebilirsiniz:

PostgreSQL      → Ana iş verileri

TimescaleDB     → Makine ve zaman serisi verileri

Redis           → Cache

MinIO           → Doküman ve dosya deposu

RabbitMQ        → Event/message queue

Power BI        → Raporlama

pgvector        → Agent knowledge base

Bu mimari birçok imalat işletmesi için dengeli olur.

15. Büyük Ölçekli Sistem İçin Öneri

Büyük veri, çok makine, çok tesis, yüksek frekanslı IoT ve gelişmiş analitik varsa:

PostgreSQL / MS SQL Server  → Transactional core

TimescaleDB / InfluxDB      → Time-series machine data

Kafka                       → Event streaming

Redis                       → Cache

MinIO / S3 / Azure Blob      → Object storage

ClickHouse / BigQuery        → Analytics warehouse

OpenSearch                  → Search

pgvector / Qdrant            → AI knowledge base

Power BI / Grafana           → Dashboard

16. En Kritik Tabloların Öncelik Sırası

Geliştirmeye başlarken önce şu tabloları kurmanızı öneririm:

1. Temel master data

products

parts

part_revisions

work_centers

machines

operators

shifts

2. EBOM / MBOM / BOP

ebom_headers

ebom_items

mbom_headers

mbom_items

bop_headers

operations

operation_materials

operation_quality_points

3. ERP / üretim emri

production_orders

production_order_operations

production_order_materials

4. MES gerçekleşme

operation_logs

production_quantities

downtime_records

scrap_records

rework_records

material_consumptions

5. Kalite

quality_plans

quality_characteristics

inspection_results

nonconformance_records

6. İzlenebilirlik

material_lots

serial_numbers

lot_consumption_records

barcode_scan_events

7. OEE / analitik

oee_calculations

fact_oee

fact_downtime

fact_scrap

8. Agent / iyileştirme

agent_tasks

agent_decisions

lessons_learned

improvement_actions

17. Önerilen Veri Tabanı Kararı

Ben sizin sisteminiz için şu kararı öneririm:

Başlangıç / MVP

PostgreSQL + Redis + MinIO

Neden?

- PostgreSQL EBOM, MBOM, BOP, ERP, MES, kalite ve izlenebilirlik için yeterince güçlüdür.

- Redis MES ekranlarını ve anlık iş merkezi durumunu hızlandırır.

- MinIO teknik dosya ve artifact saklamak için uygundur.

- Tek ekip tarafından yönetilebilir.

- Sonradan TimescaleDB, RabbitMQ, ClickHouse, OpenSearch ve pgvector eklenebilir.

18. Nihai Önerilen Mimari

PostgreSQL

├── engineering

├── manufacturing

├── erp_integration

├── mes

├── quality

├── maintenance

├── traceability

├── analytics

├── agents

├── documents

├── audit

└── security

Redis

├── active_orders

├── machine_status

├── operator_sessions

└── dashboard_cache

MinIO / Object Storage

├── technical_drawings

├── work_instructions

├── quality_reports

├── test_reports

└── agent_artifacts

TimescaleDB, sonraki aşama

├── machine_signals

├── cycle_events

├── alarms

└── process_parameters

RabbitMQ/Kafka, sonraki aşama

├── production_order_released

├── operation_started

├── downtime_started

├── quality_failed

└── operation_completed

Data Warehouse, sonraki aşama

├── fact_oee

├── fact_downtime

├── fact_scrap

├── fact_quality

└── fact_cost

Kısa cevap

Bu sistem için öncelikle şunları kurmanızı öneririm:

- PostgreSQL
Ana işlem verisi: EBOM, MBOM, BOP, ERP entegrasyonu, MES, kalite, izlenebilirlik.

- Redis
Anlık saha durumu, aktif üretim emirleri, dashboard cache.

- MinIO veya benzeri object storage
Teknik resim, talimat, test raporu, PDF, agent artifact dosyaları.

- TimescaleDB veya InfluxDB
Makine, IoT, çevrim, alarm ve proses parametreleri için.

- RabbitMQ veya Kafka
ERP, MES, kalite, bakım ve makine olaylarını taşımak için.

- Data warehouse / analytics katmanı
OEE, KPI, maliyet, kalite ve duruş analizleri için.

- pgvector / Qdrant / OpenSearch
Agent knowledge base, teknik doküman arama ve öğrenilmiş dersler için.

Benim pratik önerim:

İlk MVP’yi PostgreSQL + Redis + MinIO ile başlatın.
Makine verisi yoğunlaşınca TimescaleDB, sistemler arası olaylar artınca RabbitMQ/Kafka, raporlama büyüyünce ClickHouse veya Power BI veri modeli, agent hafızası için de pgvector ekleyin.