BOP MERKEZLİ AKADEMİK BİTİRME ARA TASLAĞI

Kurumsal Süreç Ağacı (BOP) Tabanlı MES, OEE, MOST ve Dijital İkiz Entegrasyonu

Ara Taslak - APA 7 Atıf Düzeni

Ana proje kaynağı: BOP_Tarafi_Akademik_Bitirme_Metni.docx

Deneysel veri kaynağı: Entegre_BOP_MES_Konveyor_Calisma_Kitabi.xlsx

Hazırlayan: [Doldurulacak]

Danışman: [Doldurulacak]

Tarih: 23 Nisan 2026

# Özet

Bu proje, kurumsal süreç ağacı yaklaşımının yalnızca bir dokümantasyon aracı olarak değil, canlı üretim yürütme, performans izleme, kalite kontrol, standart zaman yönetimi ve dijital ikiz senaryo üretimi için merkezi veri omurgası olarak kullanılabileceğini göstermek üzere hazırlanmıştır. Çalışmanın temelinde, BOP tarafında geliştirilen rota, operasyon, istasyon, kalite kapısı ve zaman standardı bilgilerinin laboratuvar ölçekli konveyör-MES sistemiyle ilişkilendirilmesi yer almaktadır. Böylece BOP, ürünün nasıl üretileceğini tanımlayan statik bir tablo olmaktan çıkarılarak iş emri üretimi, saha verisinin yorumlanması, OEE değerlendirmesi, MOST girdisi ve FlexSim tabanlı dijital ikiz senaryosu için çalıştırılabilir bir referans model haline getirilmektedir.

Konveyör hattındaki proje verileri bu yaklaşımın deneysel dayanağını oluşturmaktadır. Entegre veri setinde 24 tamamlanan ürün, 7 inceleme gerektiren ürün, 0 kayıtlı arıza, 23367.67 ms ortalama akış süresi, son snapshot için %66.7 OEE, %100 kullanılabilirlik ve %100 performans değeri raporlanmıştır. BOP tarafındaki referans çevrim süresi 1052 saniye, toplam hazırlık süresi ise 2700 saniye olarak modellenmiştir. Bu değerler, çalışmanın yalnızca kavramsal bir öneri olmadığını; canlı sistemden elde edilen ölçümlerle ilişkilendirilebilen bir BOP-MES entegrasyon tasarımı sunduğunu göstermektedir.

Akademik çerçevede çalışma; Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistemler, dijital ikiz, ISA-95/MES, BOP/MBOM, OEE ve MOST literatürleriyle ilişkilendirilmektedir. Hermann, Pentek ve Otto (2016) Endüstri 4.0 senaryolarında birlikte çalışabilirlik, gerçek zamanlı veri ve hizmet yönelimli mimari ilkelerini vurgularken; Kritzinger, Karner, Traar, Henjes ve Sihn (2018) dijital model, dijital gölge ve dijital ikiz ayrımını üretim sistemleri açısından açıklamaktadır. Bu tez taslağı, bu literatür temellerini düşük maliyetli ve eğitim laboratuvarında uygulanabilir bir mimariyle birleştirmeyi hedeflemektedir.

## Anahtar Kelimeler

Bill of Process (BOP), MES, OEE, MOST, dijital ikiz, Endüstri 4.0, siber-fiziksel sistem, konveyör hattı, üretim izlenebilirliği, kalite kapısı.

# 1. Problemin Tanımı

Endüstri 4.0 dönüşümü, üretim sistemlerinde fiziksel ekipman, tasarım verisi, operasyon planı ve saha verisinin aynı karar zinciri içinde ele alınmasını gerektirmektedir. Bu dönüşümün temelinde yalnızca sensör kullanımı veya otomasyon seviyesi değil; üretim bilgisinin uçtan uca izlenebilir, güncellenebilir ve farklı yazılım katmanları arasında anlamını kaybetmeden taşınabilir olması yer almaktadır. Hermann vd. (2016), Endüstri 4.0 senaryolarında birlikte çalışabilirlik, gerçek zamanlı yetkinlik ve modülerliği temel tasarım ilkeleri olarak ele alır. Bu çerçevede BOP, MES, OEE, MOST ve dijital ikiz gibi araçların ayrı ayrı başarılı olması yeterli değildir; asıl problem, bu araçların aynı veri omurgasında birbirini besleyebilmesidir.

Geleneksel üretim ortamlarında BOP çoğu zaman ürünün nasıl üretileceğini gösteren rota ve operasyon dokümanı olarak kalmaktadır. Ancak sahada gerçekleşen üretim olayları, kalite kararları, operatör veya istasyon performansı, arıza/duruş kayıtları ve simülasyon parametreleri bu dokümanla doğrudan ilişkilendirilmediğinde, BOP’un kurumsal değeri sınırlı kalmaktadır. Siemens Digital Industries Software (n.d.), BOP’un üretim hattı konfigürasyonlarını, araçları, makineleri, ekipmanı ve elektronik iş talimatlarını içeren planlı üretim yaklaşımını temsil ettiğini belirtir. Bu tanım, BOP’un yalnızca bir liste değil, üretimin nasıl yapılacağını açıklayan merkezi süreç bilgisi olduğunu göstermektedir.

KOBİ ölçeğindeki işletmeler ve üniversite laboratuvarları için bu problem daha belirgin hale gelmektedir. PLM, ERP, MOM/MES ve gelişmiş simülasyon çözümleri büyük işletmelerde bütünleşik şekilde kullanılabilirken, küçük ölçekli ortamlarda yüksek lisans maliyetleri, uzmanlık gereksinimi ve kurulum karmaşıklığı nedeniyle benzer bir dijital süreklilik kurulması zorlaşmaktadır. Bu nedenle düşük maliyetli, elektronik tablo tabanlı ve açık biçimde doğrulanabilir bir BOP veri mimarisinin geliştirilmesi, yalnızca teknik bir kolaylık değil; erişilebilir dijital dönüşüm açısından akademik ve endüstriyel bir ihtiyaçtır.

Mevcut konveyör prototipi bu problemi somutlaştırmak için uygun bir deney ortamı sunmaktadır. Sistem renk algılama, ürün kuyruğa alma, robot kol ile alma-bırakma, tamamlanan ürün kaydı, kalite inceleme işareti, iş emri eşleştirmesi, OEE snapshot üretimi ve dijital ikiz senaryo kodları gibi temel üretim fonksiyonlarını içermektedir. Buna rağmen bu fonksiyonlar BOP tarafındaki rota, operasyon, kalite kapısı ve zaman standardı bilgileriyle ilişkilendirilmediği takdirde sistem yalnızca çalışan bir otomasyon demosu olarak kalır.

OEE açısından bakıldığında da benzer bir kopukluk görülür. Ng Corrales, Lambán, Hernandez Korner ve Royo (2020), OEE’nin kullanılabilirlik, performans ve kalite bileşenleri üzerinden üretim etkinliğini ölçen temel bir KPI olduğunu ve dijitalleşmeyle birlikte karar destek aracı olarak önem kazandığını belirtir. Ancak OEE değerleri BOP tarafındaki standart zamanlara, kritik operasyonlara ve kalite kapılarına bağlanmadığında yalnızca sonuç göstergesi olarak kalır.

# 2. Problemin Amacı

Bu çalışmanın genel amacı, düşük maliyetli ve modüler bir BOP-MES mimarisinin laboratuvar ölçekli canlı konveyör sistemi üzerinde uygulanabilir olduğunu göstermek ve bu mimariyi OEE, MOST ve dijital ikiz katmanlarıyla akademik olarak temellendirmektir. Çalışma, BOP’u yalnızca rota ve operasyon listesi olarak değil; iş emri türetimi, kalite planı, standart zaman referansı, MES izlenebilirliği ve dijital ikiz senaryosu üreten bütünleşik bir veri modeli olarak ele almaktadır.

Özel amaçlardan ilki, BOP workbook yapısında tanımlanan BOP_Master, ürün/kalem bilgisi, rota-operasyon akışı, istasyon-kaynak atamaları, operasyon zaman standartları, kalite kontrol noktaları, varyant kuralları ve entegrasyon eşleştirmelerinin canlı MES tarafında anlamlı çıktılar üretebildiğini göstermektir. ISA-95 standardının işletme sistemi ile kontrol sistemi arasında kavramsal sınırları ve veri alışverişini tanımlaması (International Society of Automation, n.d.), bu çalışmanın BOP-MES ayrımını akademik olarak desteklemektedir.

İkinci amaç, fiziksel hattan elde edilen üretim olaylarının BOP ile bağlandıktan sonra yalnızca sayım veya log kaydı değil, süreç bağlamı taşıyan izlenebilirlik verisi haline geldiğini göstermektir. Çalışma kitabında kırmızı, sarı ve mavi ürün akışları ROT-000001 referans rotası, R-HRGVD-01 BOP kimliği, iş emri, stok kodu ve dijital ikiz senaryosu ile ilişkilendirilmiştir.

Üçüncü amaç, MOST ve OEE gibi klasik endüstri mühendisliği araçlarının dijital üretim mimarisi içinde yeniden konumlandırılmasıdır. Karim, Tuan ve Kays (2016), MOST’un montaj hattı üretkenliğini iyileştirmede iş ölçümü ve darboğaz analizi için kullanılabileceğini göstermiştir. Bu tezde MOST çıktıları BOP operasyon kodlarına bağlanarak, standart süre bilgisinin MES ve dijital ikiz tarafında tekrar kullanılabilir hale gelmesi hedeflenmektedir.

Dördüncü amaç, dijital ikizin yalnızca görsel veya simülasyon odaklı bir model olmadığını, BOP ve MES verileriyle beslendiğinde gerçek üretim sisteminin olay mantığını temsil eden bir karar destek katmanına dönüşebileceğini göstermektir. Lu, Liu, Wang, Huang ve Xu (2020), dijital ikiz çalışmalarında referans model, veri yapısı ve uygulama yöntemi eksikliklerinin önemli araştırma konuları olduğunu vurgular.

# 3. Problemin Kapsamı

Çalışmanın kapsamı BOP merkezli veri mimarisinin tasarımı, canlı konveyör-MES entegrasyonu, OEE ve arıza izleme, MOST için standart zaman girdileri ve FlexSim dijital ikiz senaryoları ile sınırlıdır. Bu kapsam, fiziksel sistemin tüm endüstriyel karmaşıklığı temsil ettiği iddiasına dayanmaz; aksine, üretim veri mimarisinin temel bileşenlerinin kontrollü ve tekrar edilebilir bir laboratuvar ortamında doğrulanmasını hedefler.

BOP kapsamı, rota ve operasyon akışının yalnızca sıralı üretim adımlarından ibaret görülmemesini gerektirir. Çalışma kitabındaki operasyon yapısı hassas tornalama, ön montaj hazırlık, conta uygulama, kapak vidalama, tork doğrulama, son kalite kontrol ve rework gibi süreçleri; operasyon tipi, bölüm, kritiklik, istasyon ve MOST girdisiyle birlikte ele almaktadır.

MES kapsamı; iş emirleri, stok kodları, ürün rengi, tamamlanan ürün kayıtları, kalite inceleme işareti, OEE snapshotları ve arıza özetleriyle sınırlıdır. Çalışma kitabında WO-20260414-RED-01, WO-20260414-MIX-02 ve WO-20260414-YEL-03 gibi iş emirleri yer almakta; üretim izlenebilirliği tablosunda her tamamlanan ürün için renk, kalite, review_required ve flow_ms alanları izlenmektedir.

Dijital ikiz kapsamı, fiziksel sistemin birebir tam dinamik doğrulaması yerine BOP ve MES verilerine dayalı senaryo kurma ve olay akışını temsil etme yeteneği ile sınırlandırılmıştır. Kritzinger vd. (2018), dijital model, dijital gölge ve dijital ikiz ayrımında veri entegrasyon düzeyinin belirleyici olduğunu belirtir.

Kapsam dışında bırakılan konular AGV, Pick-to-Light, tam ölçekli fabrika entegrasyonu, çok hatlı üretim optimizasyonu, gelişmiş yapay zekâ tabanlı bakım, CAD-BOP mühendislik değişiklik yönetimi ve ticari PLM sistemlerine doğrudan bağlanmadır. Bu konular çalışmanın gelecek araştırma yönleri olarak değerlendirilecektir.

# 4. Önerilen Çözüm Yöntemleri ve Gerekçeleri

Önerilen çözüm, BOP’u tasarım-zamanı ana veri kaynağı; MES’i yürütme ve saha kaydı katmanı; OEE’yi performans değerlendirme göstergesi; MOST’u standart zaman ve iş etüdü referansı; dijital ikizi ise senaryo ve doğrulama katmanı olarak konumlandıran bütünleşik bir mimaridir. Bu mimaride BOP hangi ürünün hangi rota ve operasyonlarla üretileceğini; MES bu üretimin sahada hangi olaylarla gerçekleştiğini; OEE sistem etkinliğinin hangi kayıplardan etkilendiğini; MOST operasyonların teorik zaman karşılığını; dijital ikiz ise alternatif senaryoların sanal ortamda nasıl değerlendirileceğini temsil eder.

Yöntemin birinci gerekçesi veri bütünlüğüdür. BOP tarafındaki rota, operasyon, istasyon, kalite ve zaman bilgileri ayrı tablolarda dağınık şekilde tutulduğunda, üretim olaylarının anlamlandırılması zorlaşır. Bu nedenle çalışma kitabında entegrasyon haritası oluşturulmuş ve her renk bazlı ürün akışı BOP_ID, Rota_ID, Rota_Kodu, MES stok kodu, varsayılan iş emri miktarı, vardiya ve Twin_Senaryo_Kodu ile eşleştirilmiştir.

Yöntemin ikinci gerekçesi, MES katmanının üretim yürütme ile kurumsal plan arasında köprü görevi görmesidir. Govindaraju, Lukman ve Chandra (2014), MES’in ERP gibi üst seviye bilgi sistemleri ile otomasyon sistemleri arasındaki boşluğu kapattığını ve ISA-95’in bu entegrasyon için referans model sunduğunu belirtir.

Yöntemin üçüncü gerekçesi, OEE’nin tek başına sonuç göstergesi olmaktan çıkarılmasıdır. Çalışma kitabındaki son OEE değerinin %66.7, kullanılabilirlik ve performans değerlerinin %100 ve %100 olması, kalite tarafındaki inceleme gerektiren ürünlerin OEE yorumunda kritik hale geldiğini göstermektedir. Ng Corrales vd. (2020) OEE’nin farklı sektörlere uyarlanabilir bir karar destek göstergesi olduğunu vurguladığından, bu tezde OEE BOP bağlamıyla birlikte yorumlanmaktadır.

Yöntemin dördüncü gerekçesi, MOST’un operasyon seviyesinde standart zaman sağlayarak hem BOP hem de dijital ikiz için ortak referans üretmesidir. Ganorkar, Lakhe ve Agrawal (2019), MOST’un zaman denklemleri kurma, üretkenlik iyileştirme ve maliyet tüketim alanlarını belirleme açısından kullanılabileceğini göstermektedir.

Yöntemin beşinci gerekçesi, dijital ikizin veriyle beslenen bir senaryo ortamına dönüştürülmesidir. Grieves ve Vickers (2017), dijital ikizin fiziksel sistem ile sanal karşılığı arasındaki bağlantı üzerinden karmaşık sistem davranışlarını anlamaya yardımcı olabileceğini belirtir. Bu çalışmada SCN-RED, SCN-YELLOW ve SCN-BLUE senaryoları aynı referans rota ile ilişkilendirilmiştir.

## Tablo 1. BOP-MES entegrasyon haritası

| Entegrasyon_ID | BOP_ID | Rota_ID | Rota_Kodu | Konveyor_Renk | Mes_Stok_Kodu | Varsayilan_Siparis_Miktari | Varsayilan_Vardiya | Twin_Senaryo_Kodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-RED-001 | R-HRGVD-01 | ROT-000001 | ROT-HRGVD610-001 | red | BOX-RED | 2 | SHIFT-A | SCN-RED |
| INT-YELLOW-001 | R-HRGVD-01 | ROT-000001 | ROT-HRGVD610-001 | yellow | BOX-YEL | 1 | SHIFT-A | SCN-YELLOW |
| INT-BLUE-001 | R-HRGVD-01 | ROT-000001 | ROT-HRGVD610-001 | blue | BOX-BLU | 1 | SHIFT-A | SCN-BLUE |

# 5. Beklenen Faydalar

## A. Sanayiye Faydaları

Sanayi açısından çalışmanın en önemli faydası, BOP verisinin üretim yürütme ve performans izleme ile ilişkilendirilebilir hale gelmesidir. Bu yaklaşım, özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmeler için yüksek maliyetli PLM-MES yatırımlarına başlamadan önce temel veri mimarisini kurma olanağı sağlar.

İkinci sanayi faydası izlenebilirliktir. Canlı sistemde tamamlanan ürünler renk, kalite, akış süresi, iş emri ve BOP referansı ile eşleştirildiğinde her üretim olayı kurumsal süreç ağı içinde yorumlanabilir. Bu yapı, kalite problemlerinin yalnızca son kontrol sonucu olarak değil, ilgili operasyon ve kalite kapısı üzerinden tartışılmasını sağlar.

Üçüncü sanayi faydası OEE yorumunun güçlenmesidir. Son OEE değerinin %66.7 olarak kaydedilmesi tek başına bir sonuçtur; ancak 7 ürünün inceleme gerektirmesi kalite bileşenine, 23367.67 ms ortalama akış süresi performans yorumuna, kayıtlı arıza adedinin 0 olması ise kontrollü arıza senaryosu ihtiyacına işaret eder.

Dördüncü sanayi faydası ölçeklenebilirliktir. Laboratuvar ölçeğinde renk bazlı ürün akışlarıyla kanıtlanan BOP-MES eşleştirme mantığı, daha büyük sistemlerde ürün varyantı, alternatif rota, paralel istasyon, rework akışı ve kalite kapısı senaryolarına genişletilebilir.

## B. Akademiye ve Öğrencilere Faydaları

Akademik açıdan çalışma, BOP, MES, OEE, MOST ve dijital ikiz gibi çoğu zaman ayrı ders veya proje başlıkları altında incelenen konuları tek bir üretim veri mimarisi içinde birleştirmektedir. Lee, Bagheri ve Kao (2015) siber-fiziksel üretim sistemlerinde fiziksel varlıklar ile siber katman arasındaki veri bağlantısının önemini vurgulamaktadır; bu çalışma bu bağlantıyı laboratuvar ölçeğinde somutlaştırır.

Öğrenciler açısından ikinci fayda, gerçek üretim verisiyle çalışma deneyimidir. Çalışma kitabındaki tamamlanan ürün kayıtları, OEE snapshotları, iş emirleri ve dijital ikiz senaryoları teorik kavramların ölçülebilir veriyle ilişkilendirilmesini sağlar.

Akademiye üçüncü fayda, tekrar edilebilir bir eğitim ve araştırma platformu oluşturulmasıdır. Aynı BOP workbook, farklı ürün varyantları, farklı iş emirleri veya farklı simülasyon senaryolarıyla yeniden kullanılabilir.

# 6. İlgili Literatür

Endüstri 4.0 ve siber-fiziksel sistemler literatürü, üretim sistemlerinin fiziksel varlıklar, yazılım, iletişim protokolleri ve karar destek algoritmalarıyla bütünleşik ele alınması gerektiğini göstermektedir. Hermann vd. (2016), Endüstri 4.0 senaryolarında birlikte çalışabilirlik, sanallaştırma, desantralizasyon, gerçek zamanlı yetenek, hizmet yönelimi ve modülerliği temel ilkeler olarak tanımlar.

Dijital ikiz literatürü, fiziksel sistemin sanal karşılığıyla veri temelli olarak ilişkilendirilmesini ele alır. Kritzinger vd. (2018), imalatta dijital model, dijital gölge ve dijital ikiz kavramlarını entegrasyon düzeylerine göre ayırarak, gerçek dijital ikizin fiziksel ve sanal sistem arasında veri alışverişi gerektirdiğini belirtir. Lu vd. (2020) ise dijital ikiz uygulamalarında referans model, veri yapısı, endüstriyel iletişim ve uygulama metodolojisi gibi konuların araştırma boşluğu oluşturduğunu ortaya koyar.

MES ve ISA-95 literatürü, üretim yürütme sistemlerinin üst seviye işletme planlama sistemleri ile saha otomasyonu arasında köprü rolü üstlendiğini göstermektedir. ISA-95, işletme-kontrol sistemi entegrasyonu için terminoloji, faaliyet modelleri ve katman ayrımı sunar (International Society of Automation, n.d.).

BOP ve MBOM literatürü, üretim bilgisinin ne üretilecek ve nasıl üretilecek soruları etrafında yapılandırıldığını gösterir. MBOM ürünün üretim için gerekli malzeme yapısını açıklarken, BOP operasyon sırası, üretim kaynakları, iş talimatları ve proses planını tanımlar.

OEE literatürü, üretim etkinliğini ölçmek için kullanılabilirlik, performans ve kalite bileşenlerini bir araya getirir. Ng Corrales vd. (2020), OEE üzerine yaptıkları sistematik literatür taramasında göstergenin yalnızca bakım veya TPM bağlamında değil, yalın üretim, sürdürülebilirlik, lojistik ve dijital karar destek bağlamlarında da geliştiğini göstermektedir.

MOST literatürü, operasyon sürelerinin sistematik biçimde belirlenmesi ve üretkenlik iyileştirmesi için kullanılabilecek iş ölçümü yöntemlerinden birini sunar. Karim vd. (2016), MOST uygulamasıyla montaj hattı üretkenliğinde önemli iyileşme sağlanabileceğini gösterirken; Ganorkar vd. (2019), MOST’un zaman denklemleri ve zaman sürücülü faaliyet tabanlı maliyetleme için kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

# 7. Hedeflenen Çıktılar

Çalışmanın birinci hedef çıktısı, BOP tarafını merkeze alan akademik bitirme ara taslağıdır. Bu taslak, problem tanımı, amaç, kapsam, önerilen yöntem, faydalar, literatür, hedeflenen çıktılar ve güncel literatür örneklerini içerecek şekilde oluşturulmuştur.

İkinci hedef çıktı, BOP-MES entegrasyon haritasıdır. Bu harita, renk bazlı konveyör akışlarının BOP kimliği, rota, stok kodu, sipariş miktarı, vardiya ve dijital ikiz senaryosu ile nasıl bağlandığını gösterir.

Üçüncü hedef çıktı, OEE ve arıza değerlendirmesidir. Çalışma kitabındaki OEE özeti, tamamlanan ürün sayısı, inceleme gerektiren ürün sayısı, kayıtlı arıza adedi, ortalama akış süresi ve son OEE bileşenlerini akademik değerlendirmeye taşır.

Dördüncü hedef çıktı, MOST girdi özetidir. Operasyon bazlı işlem süresi, hazırlık süresi, istasyon ve kritiklik bilgileri BOP operasyon kodlarıyla bağlandığında, iş etüdü verisi yalnızca ayrı bir analiz tablosu olmaktan çıkar ve üretim veri mimarisinin parçası haline gelir.

Beşinci hedef çıktı, dijital ikiz senaryo tablosudur. SCN-RED, SCN-YELLOW ve SCN-BLUE senaryoları aynı referans rota, kritik operasyonlar ve kalite kapılarıyla ilişkilendirilerek FlexSim tarafında kullanılabilecek senaryo girdilerine dönüştürülmüştür.

## Tablo 2. OEE ve arıza özeti

| metrik | deger | yorum |
| --- | --- | --- |
| Toplam tamamlanan urun | 24 | MES uretim tamamlanan sheetinden alinmistir. |
| Inceleme gerekli urun | 7 | Review required alanindan hesaplanmistir. |
| Kayitli ariza adedi | 0 | 3_Arizalar sheeti referans alinmistir. |
| Ortalama akis suresi (ms) | 23367.67 | 4_Uretim_Tamamlanan.flow_ms ortalamasi. |
| Son OEE | 66.7 | 5_OEE_Anliklari sheetindeki son snapshot. |
| Son Availability | 100 | Canli sistem OEE kaydi. |
| Son Performance | 100 | Canli sistem OEE kaydi. |
| Son Quality | 66.7 | Canli sistem OEE kaydi. |
| BOP referans cevrim suresi (sn) | 1052 | BOP rota operasyon akisi ve zaman standartlarindan turetilmistir. |
| Sistem olgunlugu yorumu | Canli konveyor sistemi OEE ve fault kayitlari uretebilmekte; BOP ile eslestirildiginde kurumsal seviyede surec yonetimine genisleyebilmektedir. | Tezde yorum bolumunde kullanilabilir. |

## Tablo 3. MOST girdi özeti

| operasyon_kodu | operasyon_adi | bolum | islem_suresi_sn | hazirlik_suresi_sn | kritiklik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPR-TRN-010 | Hassas Tornalama | Talasli Imalat | 125 | 2700 | KRITIK |
| OPR-MNT-020 | Ön Montaj Hazırlık | Montaj | 90 | 0 | STANDART |
| OPR-MNT-021 | Conta Uygulama | Montaj | 162 | 0 | KRITIK |
| OPR-MNT-030 | Kapak Vidalama | Montaj | 60 | 0 | ONEMLI |
| OPR-QLT-035 | Tork Doğrulama | Kalite | 75 | 0 | KRITIK |
| OPR-QLT-040 | Son Kalite Kontrol | Kalite | 300 | 0 | KRITIK |
| OPR-RWK-050 | Rework Yeniden Sızdırmazlık | Rework | 180 | 0 | KRITIK |
| OPR-QLT-060 | Rework Sonrası Kontrol | Kalite | 120 | 0 | KRITIK |

## Tablo 4. Dijital ikiz senaryoları

| Twin_Senaryo_Kodu | Mes_Match_Key | Rota_ID | Referans_Cevrim_Suresi_sn | Toplam_Hazirlik_sn | Kritik_Operasyonlar | Dijital_Ikiz_Kullanim_Amaci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCN-RED | red | ROT-000001 | 1052 | 2700 | OPR-TRN-010; OPR-MNT-021; OPR-MNT-030; OPR-QLT-035; OPR-QLT-040; OPR-RWK-050; OPR-QLT-060 | FlexSim tarafinda renk bazli urun akisinin BOP referansli rota ve kalite mantigiyla birlikte analiz edilmesi. |
| SCN-YELLOW | yellow | ROT-000001 | 1052 | 2700 | OPR-TRN-010; OPR-MNT-021; OPR-MNT-030; OPR-QLT-035; OPR-QLT-040; OPR-RWK-050; OPR-QLT-060 | FlexSim tarafinda renk bazli urun akisinin BOP referansli rota ve kalite mantigiyla birlikte analiz edilmesi. |
| SCN-BLUE | blue | ROT-000001 | 1052 | 2700 | OPR-TRN-010; OPR-MNT-021; OPR-MNT-030; OPR-QLT-035; OPR-QLT-040; OPR-RWK-050; OPR-QLT-060 | FlexSim tarafinda renk bazli urun akisinin BOP referansli rota ve kalite mantigiyla birlikte analiz edilmesi. |

## Önerilen şekil ve tablo listesi

• Şekil 1: Uçtan uca BOP-MES-OEE-MOST-Dijital İkiz mimarisi.

• Şekil 2: BOP workbook sayfaları ve veri ilişkileri.

• Şekil 3: Konveyör-MES olay akışı ve iş emri eşleştirmesi.

• Şekil 4: OEE bileşenleri ve BOP standart zaman ilişkisi.

• Şekil 5: FlexSim dijital ikiz senaryo akışı.

• Tablo 1: BOP-MES entegrasyon haritası.

• Tablo 2: OEE ve arıza özeti.

• Tablo 3: MOST operasyon-zaman girdileri.

• Tablo 4: Dijital ikiz senaryoları.

# 8. Kullanılan Güncel Literatür Örnekleri

Bu bölümde yer alan kaynaklar, çalışmanın farklı boyutlarını destekleyen yüksek etkili veya konu bakımından doğrudan ilgili literatür örnekleridir. Metin içinde doğrulanamayan veya yalnızca öneri niteliğinde görünen makale başlıkları kullanılmamış; bunun yerine DOI, yayıncı sayfası veya kurumsal referansla doğrulanabilen kaynaklara yer verilmiştir.

| Konu | Temel kaynak | Bu çalışmadaki kullanımı |
| --- | --- | --- |
| Endüstri 4.0 | Hermann vd. (2016); Lee vd. (2015) | Problem tanımı, CPS gereksinimi ve modüler dijital üretim yaklaşımı. |
| Dijital ikiz | Kritzinger vd. (2018); Lu vd. (2020); Grieves ve Vickers (2017) | Dijital model/gölge/ikiz ayrımı, referans model ve fiziksel-sanal bağlantı gerekçesi. |
| MES ve ISA-95 | ISA-95; Govindaraju vd. (2014); Kletti (2007) | BOP tasarım-zamanı verisi ile MES saha-yürütme katmanı arasındaki sınır. |
| BOP/MBOM | Siemens Digital Industries Software (n.d.) | BOP’un MBOM’u tamamlayan ve üretim planını MES/MOM katmanına aktaran yapı olarak tanımlanması. |
| OEE | Ng Corrales vd. (2020); Nakajima (1988) | Availability, Performance, Quality bileşenleri ve üretim etkinliği ölçümünün akademik temeli. |
| MOST | Karim vd. (2016); Ganorkar vd. (2019) | Standart zaman, iş ölçümü, darboğaz ve üretkenlik iyileştirme yaklaşımı. |

# Sonuç Niteliğinde Ara Değerlendirme

Bu ara taslak, BOP tarafındaki çalışmanın bitirme projesinin merkezi omurgası olduğunu göstermektedir. Geliştirilen yapı, ürün ve süreç bilgisini canlı üretim olaylarıyla ilişkilendirerek BOP’un kurumsal üretim verisi üretme kapasitesini ortaya koyar.

Çalışmanın en önemli sınırlılığı, deneysel veri setinin laboratuvar ölçeğinde ve sınırlı üretim adediyle oluşmasıdır. Bu nedenle mevcut bulgular, tam ölçekli fabrika performansını temsil etmez. Ancak tasarlanan BOP-MES entegrasyon mantığı, küçük bir prototip üzerinde dahi süreç bilgisinin nasıl standardize edilebileceğini göstermesi bakımından güçlü bir akademik katkı sunmaktadır.

Gelecek çalışmalarda daha uzun süreli üretim testleri, kontrollü arıza senaryoları, kalite override mekanizmasının tamamlanması, alternatif rota ve varyant kurallarının artırılması, CAD-BOP mühendislik değişiklik yönetimi ve ticari PLM/MES sistemleriyle entegrasyon olanakları incelenmelidir.

# Proje İçi Kaynak Dosyalar

• BOP_Tarafi_Akademik_Bitirme_Metni.docx - BOP tarafında geliştirilen akademik anlatım ve temel proje omurgası.

• Entegre_BOP_MES_Konveyor_Calisma_Kitabi.xlsx - BOP-MES entegrasyon haritası, iş emirleri, üretim izlenebilirliği, OEE/fault özeti, kalite kontrol entegrasyonu, dijital ikiz senaryoları ve MOST girdi özeti.

• Entegre_Bitirme_Tez_Dolu_Taslak.docx - Önceki bütünleşik tez taslağı ve bölümleme referansı.

• Entegre_Bitirme_Tez_Iskeleti.docx - Tez iskeleti, kapsam ve şekil/tablo önerileri referansı.

# Kaynakça

Ganorkar, A. B., Lakhe, R. R., & Agrawal, K. N. (2019). Methodology for application of Maynard Operation Sequence Technique (MOST) for time-driven activity-based costing (TDABC). International Journal of Productivity and Performance Management, 68(1), 2-25. https://doi.org/10.1108/IJPPM-06-2017-0156

Govindaraju, R., Lukman, K., & Chandra, D. R. (2014). Manufacturing Execution System Design Using ISA-95. Advanced Materials Research, 980, 248-252. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.980.248

Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. In F.-J. Kahlen, S. Flumerfelt, & A. Alves (Eds.), Transdisciplinary perspectives on complex systems (pp. 85-113). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4

Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design principles for Industrie 4.0 scenarios. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 3928-3937. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488

International Society of Automation. (n.d.). ISA-95 standard: Enterprise-control system integration. Retrieved April 23, 2026, from https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

Karim, A. N. M., Tuan, S. T., & Kays, H. M. E. (2016). Assembly line productivity improvement as re-engineered by MOST. International Journal of Productivity and Performance Management, 65(7), 977-994. https://doi.org/10.1108/IJPPM-11-2015-0169

Kletti, J. (Ed.). (2007). Manufacturing Execution Systems - MES. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-49744-8

Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1016-1022. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474

Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H.-A. (2015). A cyber-physical systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23. https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001

Lu, Y., Liu, C., Wang, K. I.-K., Huang, H., & Xu, X. (2020). Digital Twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 61, Article 101837. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101837

Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press.

Ng Corrales, L. C., Lambán, M. P., Hernandez Korner, M. E., & Royo, J. (2020). Overall equipment effectiveness: Systematic literature review and overview of different approaches. Applied Sciences, 10(18), Article 6469. https://doi.org/10.3390/app10186469

Siemens Digital Industries Software. (n.d.). Bill of process. Retrieved April 23, 2026, from https://www.sw.siemens.com/en-US/technology/bill-of-process/

Tao, F., Zhang, M., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital Twin Driven Smart Manufacturing. Academic Press.